|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА решением внеочередного 29 заседания Котовского городского Совета народных депутатов от 12.12.2016 № 287 |
| --- | --- |

Программа «Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры в городе Котовск Тамбовской области

на 2017-2021 годы и на период до 2030 года»

Паспорт программы «Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры в городе Котовск Тамбовской области

на 2017-2021 годы и на период до 2030 года»

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Котовск Тамбовской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города Котовска Тамбовской области |
| Соисполнители Программы | Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания», Концессионер, определенный по итогам заключения концессионного соглашения на строительство блочно-модульных котельных, открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации |
| Задачи Программы | Реализация проектных решений Генерального плана города Котовска; Реализация принятых решений в схеме теплоснабжения города, утвержденной постановлением администрации города от 18.07.2014 № 1417; Реализация принятых решений в схеме водоснабжения городского округа – город Котовск, утвержденной постановлением администрации города от 21.09.215 № 1641; Обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; Достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа; Обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг. |
| Целевые показатели | В соответствии с Приложением № 2 к Программе |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап – 2017 – 2021 годы; II этап – 2022 – 2030 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объём финансирования Программы за счёт средств из всех источников в 2017 - 2030 годах составляет 667 588,22 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 300 000,0 тыс. рублей.; средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета города – 0,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 367 588,22тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты Программы | - обеспечение объектов капитального строительства сбалансированными системами коммунальной инфраструктуры; - снижение аварийности на инженерных сетях; - снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей; - повышение качества предоставляемых услуг населению в сфере коммунального хозяйства; - доступность стоимости коммунальных услуг для населения |

1.  Характеристика муниципального образования

Город Котовск расположен в шестнадцати километрах к югу от областного центра Тамбовской области и входит в групповую систему расселения с центром городом Тамбовом.

Город Котовск является самостоятельным муниципальным образованием, не входящим в состав районов области, и расположен вдоль основной расселенческой оси Тамбовской области, проходящей с севера на юг вдоль федеральной трассы «Москва-Волгоград». Город Котовск на севере граничит с Тамбовским районом.

Наличие урбанизированной территории, устойчивых производственных, социально-культурных и транспортных связей создало предпосылки для формирования Тамбовской агломерации, вытянутой к югу и включающей город Котовск, как активный и значимый промышленный узел в ее развитии.

Город Котовск является городом областного подчинения. Он связан с областным центром – городом Тамбовом, – железной и автомобильными дорогами.

Рассматриваемая территория города Котовска согласно карте климатического районирования (СНиП 23-01-99) расположена во IIВ климатическом районе.

Расположение вдали от морей приводит к господству континентального умеренного воздуха. В итоге климат умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым летом. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около 109 дней. Продолжительность наиболее теплой части лета с температурой выше 15 °С длится около 100 дней.

Продолжительность отопительного периода составляет 201 день.

Город Котовск расположен на правом высоком берегу реки Цны, на гребне основных водотоков региона, в центральной части Окско-Донской низменности.

Территория г. Котовска расположена в Приволжско-Хопёрском артезианском бассейне, который представляет собой сложную систему водоносных горизонтов и комплексов с различной степенью взаимосвязанности между собой и с поверхностными водами.

Качество подземных вод практически по всем показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

По результатам переписи 2010 года в городе проживает 31 979 человек. Средняя плотность населения – 1,9 тыс. человека на квадратный километр. Русское население составляет 97 % от общей численности населения.

За период с 1989 года  максимум численности населения города Котовска состоялся в 1993 году – 39,3 тыс. человек. В период 1990 – 1996 гг. население несколько стабилизировалось на отметке 39,3 – 39,1 тыс. человек. Это объясняется тем, что естественная убыль населения, начавшаяся с 1990 года, отчасти компенсировалась механическим приростом.

С 1996 года население имеет устойчивую тенденцию к снижению, поскольку, в связи с ухудшением экономической ситуации, снижением темпов промышленного производства и, как следствие, понижением уровня жизни, население стало покидать город. Минимальное значение численность населения достигла в 2010 году – 31 979 человек.

Положительное среднегодовое сальдо миграции сохранялось до 1997 года. С 1998 оно стало отрицательным и в 1998-2000 годах достигло уровня минус 0,2-0,25 % в год. В 2002-2004 гг. размеры отрицательного среднегодового сальдо миграции несколько сократились и составляют - 0,11 %.  В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к оттоку населения из города со среднегодовыми темпами 100 человек в год (приблизительно 0,3 %). Это объясняется тем, что город Котовск находится в 16 км от областного центра Тамбова, и часть экономически активного населения работает в областном центре.

Возрастная структура населения последних лет характеризуется устойчивым сохранением доли трудоспособного населения на уровне 61-62 % с некоторым увеличением этой категории. Это объясняется тем, что часть населения, родившаяся до 1991 года, перешло в категорию трудоспособного, а часть мигрантов, осевших в городе в период 1990-1996 гг., ещё пока остаётся в трудоспособном возрасте.

Город Котовск – один из самых молодых промышленных городов Тамбовской области, возведённый усилиями всего лишь трёх поколений живущих здесь людей.

Город вырос из рабочего посёлка при градообразующем пороховом заводе, и основой его деятельности и благосостояния всегда была промышленность.

В городе развитая многоотраслевая экономика со специализацией на химической отрасли, отрасли машиностроения, пищевой, лёгкой, фарфоро-фаянсовой отраслях промышленности. Ведущая роль в экономике города Котовска принадлежит производствам химической отрасли. На сегодняшний день 5 крупных и средних предприятий представляют различные отрасли промышленного производства.

Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» (ранее – Котовский завод пластмасс); расположен по адресу: пр. Труда, 23. Производит нитроцеллюлозы, пироксилиновые пороха для всех видов стрелкового оружия, оружия ближнего боя, артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении сухопутных войск, военно-морского флота и авиации, лакокрасочные материалы. Единственное предприятие в Российской Федерации, выпускающее музыкальную игрушку- неваляшку.

Закрытое акционерное общество «Котовский завод нетканых материалов», ул. Кирпичная, 1. Продукция завода – синтепон, холофайбер, спанбонд, швейные изделия. Занимаемая площадь около 8 га. (количество работающих – 441 человек).

Открытое акционерное общество «Алмаз», ул. Свободы, 1. Продукция предприятия – тепловентиляторы, датчики, различные детали для электронной техники. Занимаемая территория – 11,67 га (количество работающих – 886 человек).

Открытое акционерное общество «Искож», ул. Октябрьская, 1. Производит нитроискожу, облицовочные материалы, материалы с ПВХ-покрытием, тенты для автомобилей, облегчённые тентовые материалы для летних кафе, тентовые огнестойкие материалы. ОАО «Искож» занимает территорию 2,98 га (количество работающих – 139 человек).

Открытое акционерное общество «Котовскхлеб», пр. Труда, 7. Производит хлебобулочные и кондитерские изделия (количество работающих – 278 чел.).

Город Котовск имеет высокий потенциал рынка труда. В 2015 году численность экономически активного населения города составила 18,3 тыс. человек, это составляет практически 60 % от общей численности горожан. В экономике города занято 14,6 тыс. человек (80 % от числа экономически активного населения). В сфере материального производства, торговли и общественного питания от общей численности работающего населения занято 50,0 % (7,3 тыс. чел.), из них 3,7 тыс.чел. или 50,7 % – в обрабатывающих производствах. В сфере малого бизнеса и предпринимательства занято 3,9 тыс.чел. или 22,6 % от общей численности работающего населения. В муниципальных учреждениях занято 1,1 тыс. чел., или 7,5 % от численности занятых в экономике города.

предпринимателей без образования юридического лица составляет 684 человек. Большая их часть сконцентрирована в трёх отраслях экономики:

промышленность – 8,4 %;

строительство – 6,1 %;

торговля и общественное питание – 65 %.

Структура малого бизнеса города Котовска в последние годы не претерпела особых изменений. Всего в малом бизнесе занято около 3,9 тыс. человек, это 22,6 % от числа трудоспособного населения города, обеспечивающих 28,8 % налоговых поступлений в бюджет города в общей сумме доходов.

Динамика средней заработной платы за 2013-2015 годы приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций (руб.) | 15711,6 | 17316,6 | 17996,6 |
| Уровень прожиточного минимума (руб.) | 5230 | 6850 | 7834 |

Размер платы за предоставляемые населению коммунальные услуги вырос в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 10,5 процентов. Наибольший рост происходил в 2008 году – на 18 процентов.

Доля расходов семьи на оплату коммунальных услуг в 2015 году составила порядка 12 процентов.

Общая площадь жилья города Котовска на 01.01.2016 г. составила
723,8  тыс. м2.

Наиболее распространённый тип застройки города Котовска это 4-х и 5-ти этажный, его общая жилплощадь составляет 52 % от суммарной жилой площади города. Жилая площадь высотных домов (9 этажей и выше) составляет 23,5 %. Большой процент от общего количества жилья – 10,6 %, – приходится на долю индивидуальной застройки.

Средний показатель обеспеченности жильём по городу в целом составляет 23,6 м2 на одного человека.

Практически все частные жилые дома, построенные после 2000 г. – одноэтажные. В 2006 году в городе возобновлено строительство  многоэтажных домов.

Многоквартирный жилой фонд города Котовска в большинстве своём достаточно старый, давно не обновляемый. Порядка 70 жилых зданий (44 700 м2) города имеют уровень износа 60 % и более. Из них 15 домов (около 6 400 м2 жилой площади) датируются 1902 - 1917 годами постройки. В основной массе это одноэтажные дома.

Прогноз ввода жилья в соответствии с генеральным планом на период 2017 - 2023 год приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый ввод жилья, тыс. кв. м. | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Прогнозируемый снос жилья, тыс. кв. м. | 0,42 | 1,37 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,43 | 0,43 |

Вместе с тем на территории города наблюдается стабильное снижение объемов ввода жилья по годам от планируемых в генеральном плане значений.

| Год | Введенные индивидуальные жилые дома, кв.м. | Введенные многоквартирные жилые дома, кв.м. | План | Общий ввод жилой площади за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 5241 | 2944 (Красногвардейская д.11А) | 13000 | 7913 |
| 2014 | 7292 (по разрешениям на ввод и данным кадастровой палаты) | 4085 (Посконкина, 6Б, Солнечная, 1Б, Молодежная, 1(1 этап) | 13000 | 11378 |
| 2015 | 4615 | ул. Молодежная, 1 - 760 м2 ул. Солнечная, 1В - 1925,5м2 | 15700 | 7 301 |

Не достижение плановых значений обусловлено невысокой покупательной способностью населения города, отсутствием свободных земельных участков подлежащих застройке многоквартирными жилыми домами.

Также необходимо обратить внимание, что в рамках существующей нормативно-правовой базе достигнуть выполнения намеченных в генеральном плане значений по сносу жилья не представляется возможным

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Теплоснабжение

Основным поставщиком тепловой энергии в городе Котовске является общество с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ», которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации города от 18.07.2014 № 1417 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Котовск Тамбовской области на период 2014-2029 годы». Остальные производители тепловой энергии – ОАО «Искож», АО «Тамбовская сетевая компания», ООО «ТеплоРесурс» продают ее единой теплоснабжающей организации в соответствии с заключенными договорами.

Основные технические характеристики системы теплоснабжения г. Котовска Тамбовской области, находящейся на балансе и обслуживаемой ООО «Котовская ТЭЦ» приведены в таблице 3

Таблица 3

| Установленная мощность котельной | 229,68 МВт |
| --- | --- |
| Общая протяженность сетей (в 2-х трубном исчислении) | 42,20 км |
| Объем тепловых сетей | 3 424,49 м3 |
| Средний диаметр сетей | 193 мм |
| Повысительная насосная станция (ПНС) | 1 объект |
| Центральный тепловой пункт (ЦТП) | 7 объектов |

Теплоснабжение жилищного фонда города осуществляется по одному вводу теплосети. В связи с большим перепадом высот (г. Котовск находится ниже по высоте на 40-50 м по отношению к ТЭЦ) на обратном трубопроводе теплосети работает повысительная насосная станция, обеспечивающая необходимый гидравлический режим теплоснабжения города.

Все магистральные трубопроводы сетевой воды от источников тепла города оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в полном объеме.

После выработки тепла, часть тепловой энергии расходуется на производственные нужды ТЭЦ, необходимые для обеспечения нормального технологического процесса. Расходы тепла на производственные нужды полностью относятся на выработку электрической энергии и не учитываются регулирующим органом при утверждении тарифа на производство и транспортировку тепла. При утверждении тарифа используется показатель непосредственного отпуска тепла в сеть с коллекторов, включающий расходы на хозяйственные (собственные) нужды и потери тепла в сети.

Основные технические показатели Котовской ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | Факт за 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Величина установленной мощности | МВт | 229,68 |
| Величина подключенной мощности | МВт | 83,54 |
| Коэффициент использования мощности | % | 36 |
| Отпуск тепла в сеть с коллекторов | Гкал | 157 043 |
| В том числе: |  |  |
| хоз. нужды ТЭЦ | Гкал | 1 147 |
| хоз. нужды на ЦТП и насосной станции | Гкал | 15 |
| потери тепла | Гкал | 36 394 |
| полезный отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 119 487 |

Установленная мощность ТЭЦ составляет 229,68 МВт (198 Гкал/час) и состоит из мощности турбины 185 Гкал/час и двух водогрейных котлов каждый по 6,5 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка к тепловым сетям ООО «Котовская ТЭЦ» составляет 83,54 МВт (72,02 Гкал/час). Таким образом, коэффициент использования мощности составляет 36%, что свидетельствует о низкой эффективности Котовской ТЭЦ, поскольку почти 2/3 мощностей не используются. Также не в полной мере используется установленное электрооборудование, что приводит к перерасходу электрической энергии, и, соответственно к увеличению непроизводительных затрат.

В течение последних 5 лет за 2011-2015 гг. потребление тепловой энергии оставалось практически на одном уровне, что свидетельствует об отсутствии подключения новых потребителей. Незначительные колебания в объемах потребления тепловой энергии обусловлены теплой/холодной зимой.

Насосная станция введена в действие в 1986 г. Насосное оборудование не менялось с момента постройки насосной станции. Оборудование устарело как физически, так и морально.

Магистральные трубопроводы, повысительная насосная станция, центральные тепловые пункты, квартальные сети, подводящие тепловые сети к потребителям, подключенные от Котовской ТЭЦ, а также муниципальные котельные и тепловые сети от них эксплуатируются ООО «Котовская ТЭЦ».

К тепловым сетям, обслуживаемым ООО «Котовская ТЭЦ», подключены центральные тепловые пункты (далее ЦТП), которые осуществляют управление режимами теплопотребления, преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей.

ЦТП оборудованы насосными станциями и водяными подогревателями. По первому контуру сетевая вода с «Котовской ТЭЦ» идет по магистральным теплопроводам, по второму контуру сетевая вода циркулирует по квартальным сетям г. Котовска.

Паровые котлы работают на газе, резервное топливо – мазут. Водогрейные котлы – только на газе.

В конце отопительного сезона паровые котлы и турбина с генератором выводятся в холодный резерв, в работу включаются водогрейные котлы для обеспечения горячего водоснабжения потребителей г. Котовска с нагрузкой 3-4 Гкал/час. Даже притом, что всегда работает только один котел, а второй находится в резерве, мощность каждого водогрейного котла практически вдвое превышает существующую нагрузку. Средняя по году подключенная тепловая нагрузка составила в 2015 г. 17,93 Гкал/час.

Схема теплоснабжения – закрытая. Способ исполнения трубопровода – двухтрубный. Регулирование отпуска тепла – качественное, осуществляемое изменением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику. Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Преимущественным видом прокладки водяных тепловых сетей является подземная прокладка в непроходных каналах.

Таблица 4

Характеристика тепловых сетей

| № п/п | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность в однотрубном исполнении, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | D-42 | 1,94 |
| 2 | D-57 | 7,67 |
| 3 | D-76 | 3,20 |
| 4 | D-89 | 10,65 |
| 5 | D-108 | 16,5 |
| 6 | D-133 | 1,88 |
| 7 | D-159 | 10,72 |
| 8 | D-219 | 12,84 |
| 9 | D-273 | 2,86 |
| 10 | D-325 | 3,17 |
| 11 | D-375 | 1,13 |
| 12 | D-426 | 4,59 |
| 13 | D-530 | 7,25 |
| 14 | Итого | 84,4 |

Общая протяженность существующих тепловых сетей составляет 84,4 км в однотрубном исполнении.

Строительство основных тепловых сетей системы отопления и горячего водоснабжения осуществлялось в основном в 1959 – 1990-е годы. На текущий момент 80% магистральных тепловых сетей нуждаются в замене. Высокий уровень грунтовых вод и электрохимическая коррозия способствуют разрушению теплоизоляции и металла трубопроводов что приводит к аварийным ситуациям на магистральных тепловых сетях и создают условия для высокого уровня потерь теплоносителя, что ведет к дополнительным затратам на содержание и ремонт тепловых сетей. Внутриквартальные сети имеют износ 60%.

По состоянию на 01.01.2016, необходимо заменить магистральные сети, отслужившие нормативный срок, протяженностью 29,75 км (в однотрубном исчислении). Реализация проекта позволит отказаться от использования магистральных сетей. Ремонт внутриквартальных сетей будет осуществляться в рамках производственной программы.

Доля обеспеченности населения централизованным теплоснабжением – 85 %. Индивидуальная застройка имеет, в основном, индивидуальное газовое  отопление.

Большинство объектов имеют сверхнормативный износ и нуждаются в модернизации и реконструкции. Оборудование, установленное в котельных, морально и физически устарело.  Котельные по улице Строительной и промышленного предприятия ОАО «Искож» являются нерентабельными.  Необходимо проводить  поэтапную реконструкцию сетей теплоснабжения с заменой старых труб на трубы с современной теплоизоляцией и при необходимости с увеличением диаметров на отдельных участках.

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию приведена в таблице 5

Таблица 5

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | Темп роста | 2016 год | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | 1577,7 | 1756,03 | 111,3% | 1809,60 | 103,1 % |

Динамика потребления тепловой энергии потребителями города за последние три года приведена в таблице 6

Таблица 6

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал | 128,1 | 123,7 | 121,4 |

Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Котовска в 2015 году составляла 72,0 %.

Водоснабжение

Источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды населения и технические нужды предприятий, потребляющих воду питьевого качества, являются подземные воды верхнефаменского водоносного горизонта, защищённого от поверхностного загрязнения.

Поверхностные воды реки Цны используются на производственно-технические цели предприятиями Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» и Котовской ТЭЦ. Для этой цели на реке Цне устроен поверхностный водозабор речной воды. Состав поступающей воды контролируется химическими лабораториями предприятий. Вода, используемая для производства тепла и электроэнергии на Котовской ТЭЦ, проходит подготовку в цехе химводоочистки (ХВО).

Утверждённые запасы в границах города по существующему водосбору по категории А составляют 50 тысяч м³/сутки.

Основная потребность в питьевой воде потребителей города Котовска обеспечивается Котовским филиалом акционерного общества «Тамбовская сетевая компания».

В городе нет единого водозабора как источника централизованного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется по кольцевой системе, источником которой служат 11 артезианских скважин, пробуренные в разных районах города глубиной 100 – 180 м. Потребители в высотных многоквартирных жилых домах получают услугу через четыре насосные станции второго подъема. Существующий напор в сети 1-3 атм. На нужды предприятий используются ведомственные артезианские скважины, не закольцованные с городской сетью города.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 7.

Характеристика существующих водозаборных узлов.

Таблица 7

| № п/п | № по паспорту | Адрес | Состав водозаборного узла | Глубина, м | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8055 | ул. Кирпичная, 35а | Арт. скважина | 177 | 2003 | 65 |
| 2 | 71401 | ул. Кирпичная, 35 | Арт. скважина | 150 | 1990 | 65 |
| 3 | 34730 | ул. Кирпичная, 35б | Арт. скважина | 165 | 1974 | 65 |
| 4 | 67415 | ул. Набережная, 3б | Арт. скважина | 120 | 1989 | 65 |
| 5 | 71433а | ул. Гаврилова, 2А/1 | Арт. скважина | 127 | 2013 | 65 |
| 6 | 15601/3 | ул. Советская, 16/1 | Арт. скважина | 143 | 1966 | 65 |
| 7 | 27998 | ул. Советская, 20а/1 | Арт. скважина | 146 | 1973 | 65 |
| 8 | 179/д | ул. Посконкина, 1а/1 | Арт. скважина | 165 | 1993 | 65 |
| 9 | 67435 | ул. Лесхозная, 5а/1 | Арт. скважина | 105 | 1989 | 65 |
| 10 | 1565 | ул. Строительная, 12а | Арт. скважина | 139,2 | 1962 | 25 |
| 11 | б/н | ул. Кирпичная, 29а | Арт. скважина | 120 | 2009 | 40 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром от 25 до 300 мм общей протяженностью 74,8 км, сетями охвачено 100 % территории жилой застройки. Износ большинства существующих водопроводных сетей по городу Котовску приближен к 100 %.

Данные о протяженности и диаметре существующих водопроводных сетей представлены в таблице 8.

Протяженность и диаметр существующих водопроводных сетей

Таблица 8

| № п/п | Наименование улицы | Диаметр, мм. материал | Протяженность, м. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набережная | 50-200 (ПЭ) | 2470 | 1920-2015 |
| 2 | Октябрьская | 50-200 (чугун,сталь) 150 (ПЭ) 50 (ПЭ,PPR, чугун,сталь) | 5100 | 1929-2014 |
| 3 | Котовского | 50 (чугун,сталь) 100 (сталь,чугун) 100-150 (сталь) 50 (PPR) | 2730 | 1920 |
| 4 | Кирова | 50 (чугун,сталь) 100 (чугун,сталь) 200 (сталь,чугун) | 4245 | 1916 |
| 5 | Советская | 50, 250 (чугун,сталь) 100 (сталь,чугун) 250, 300 (сталь,чугун) | 4265 | 1967 |
| 6 | Гаврилова | 50-300 (чугун,сталь,ПЭ) | 4075 | 1931 |
| 7 | Красногвардейская | 50 (сталь) 100, 250 (чугун,сталь) | 1505 | 1918 |
| 8 | Проспект Труда | 50-250 (чугун,сталь) | 1570 | 1931 |
| 9 | Пионерская | 50-200 (ПЭ) 100 (чугун) | 1340 | 1929-2013 |
| 10 | Свободы | 50-150 (чугун,сталь) | 850 | 1925 |
| 11 | Колхозная | 50-150 (чугун,сталь) 100 (сталь,ПЭ) | 2125 | 1925 |
| 12 | Новая | 100-200 (чугун,сталь) | 1290 | 1973 |
| 13 | Комсомольская | 100 (чугун) | 715 | 1993 |
| 14 | Северная | 100 (чугун) | 500 | 1991 |
| 15 | Дружбы | 100-150 (сталь,чугун) | 855 | 1987 |
| 16 | Лесхозная | 100 (чугун,сталь) | 705 | 1987 |
| 17 | Лесная, Луговая | 100 (чугун,ПЭ,сталь) | 3200 | 1955-2012 |
| 18 | Железнодорожная | 100 (чугун,сталь,ПЭ) | 1510 | 1968 |
| 19 | Южная | 100 (чугун,сталь) 50, 63 (ПЭ) | 1465 | 2006 |
| 20 | Дачная | 50 (ПЭ) | 150 | 1955 |
| 21 | Первомайская | 100 (чугун,сталь) | 1230 | 1981 |
| 22 | Народная | 100 (чугун,сталь) | 1095 | 1960 |
| 23 | Мирная | 50 (чугун) | 150 | 1968 |
| 24 | Дальняя | 100 (чугун) | 160 | 1996 |
| 25 | Зеленая | 100 (чугун,сталь,ПЭ) | 600 | 1967 |
| 26 | Совхозная | 150 (чугун) | 350 | 1969 |
| 27 | Ударная | 100 (чугун,сталь) | 465 | 1996 |
| 28 | 9-ой Пятилетки | 50 (сталь,чугун) 100-200 (чугун,ПЭ,сталь) | 2180 | 1968 |
| 29 | Мичурина | 100 (чугун) | 360 | 1978 |
| 30 | Профсоюзная | 50-200 (чугун,сталь) | 1110 | 1968 |
| 31 | Посконкина | 50-300 (чугун,сталь,ПЭ) | 7425 | 1957-2014 |
| 32 | пр. Строигородка | 100 (ПЭ) | 325 | 2014 |
| 33 | Садовая | 100 (ПЭ) | 100 | 1991 |
| 34 | 2 Зеленая | 50-100 (чугун,сталь) | 595 | 1978 |
| 35 | Цнинская | 100 (чугун) | 115 | 1993 |
| 36 | Кооперативная | 50,100 (чугун,ПЭ,сталь) | 315 | 1991-2012 |
| 37 | Кирпичный поселок | 50,100,150 (сталь,чугун) | 1830 | 1962 |
| 38 | Солнечная | 50,200 (сталь,чугун) | 2250 | 1962 |
| 39 | Строительная | 100 (чугун,сталь) 50 (ПЭ,сталь) | 730 | 1966-2012 |
| 40 | Пархоменко | 300 (чугун, ПЭ) | 400 | 1961 |
| 41 | Солнечная | 100 (чугун) | 1200 | 1961 |
| 42 | мкр. «Солнечный» | 100, 200 (ПЭ) | 6800 | 2009 |
| 43 | Сети от СОВ №1 | 100-150 (ПЭ) | 2710 | 2012 |
| 44 | Сети от СОВ №2 | 50-150 (ПЭ) | 1283 | 2014 |

Водопроводная сеть на территории города Котовска, прокладывалась с 1916 г. Большинство линий проложено в 60-х годах. Водопроводная сеть имеет неудовлетворительное состояние, требует перекладки,  замены стальных и чугунных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из полимерных некорродирующих материалов.

Резервуары воды с регулирующим и противопожарным запасом воды для города в настоящее время отсутствуют.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, в основном,  соответствует установленным стандартам, но из-за отсутствия систем очистки вода имеет высокое содержание окислов железа.  В южной части города на базе артезианских скважин № 1, 2, 3, резервуаров чистой	воды ёмкостью 2 400 м3 и насосной станции II подъёма планировалось создать водопроводный узел, который должен был позволить понизить уровень содержания железа в воде, подымаемой из водоносных горизонтов.

Альтернативным вариантом решения проблемы качества поставляемой воды является приближение станций очистки воды к конечному потребителю. В последние годы на территории города были смонтированы и введены в эксплуатации следующие станции очистки (таблица 9):

Характеристика существующих сооружений очистки воды

Таблица 9

| № п/п | Наименование и местоположение | Установленное оборудование | Установленная мощность используемого оборудования, кВт/ч | Производительность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция очистки воды ул. Октябрьская, 48 | ОЗОН-М 65 | 29 | 65 |
| 2 | Станция очистки воды ул. Посконкина, 28 | ОЗОН-М 65 | 29 | 65 |
| 3. | Станция очистки воды ул. Лесхозная д.10 | ОЗОН-М 45 | 20 | 45 |

На Котовской ТЭЦ 48 000 тыс. м3/год воды используется на оборотном водоснабжении. Повторное использование воды применяется Федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод».

Объем потребления воды по городу Котовску в 2012 году составил 2 220  тыс.м3.

Общая производственная мощность водозаборных узлов составляет      15,4 тыс. м3/сутки, что является достаточным для обеспечения города питьевой водой. Доля удовлетворения потребности в сетях водоснабжения в 2015 году – 100 %.

Динамика изменения тарифа на водоснабжение приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | Темп роста | 2016 год | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоснабжение, руб./куб.м. с НДС | 17,35 | 19,27 | 111,1 % | 21,19 | 110 % |

Учет горячей, питьевой, технической воды производится согласно установленным приборам учета и нормативным величинам.

- юридические лица оснащены приборами учета холодной воды на 84,3 %.

- потребители, проживающие в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, оснащены приборами учета холодной воды на 71,0 %. Установлено 144 общедомовых прибора учета холодной воды и 44 общедомовых прибора учета горячей воды.

Водоотведение

В городе существует централизованная система канализации, стоки от которой поступают на биологические очистные сооружения г. Котовска, проектная производительность которых составляет 26,6 тыс. м3/сут.

Учитывая рельеф территории города, в процессе транспортировки сточных вод принимают участие четыре канализационных насосных станции.

На очистку поступают как хозяйственно-бытовые так и производственные сточные воды от ряда промышленных предприятий города.

Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод» сбрасывает условно-чистые, без предварительной очистки, промышленные сточные воды по ручью «Кислушка» в оз. Кислое.

Площадка очистных сооружений расположена на северо-западной окраине города, на удалении более 500 м до ближайшего жилья. На очистных сооружениях используются два способа очистки сточных вод - механический и биологический. В механической очистке для выделения из сточной воды нерастворимых крупнодисперсных примесей применяются следующее оборудование и сооружения:

- Приемная камера для приема сточной воды объемом 40,6 м3;

- Решетки марки РМУ-1 с ручным удалением крупного мусора. Из имеющихся трех решеток эксплуатируются две - третья в резерве. Размеры решеток: 780х2700 мм. Прутки из стальной полосы40х8 мм, ширина прозоров между прутьями 16 мм, количество прозоров – 30 шт;

- Песколовки – в эксплуатации четыре горизонтальные песколовки с круговым движением воды, диаметром 3 м, объем осадочной части 11м3, производительность 150 л/сек (2 шт.) и 162- л/сек. (2 шт.). Служат для задержания частиц не менее 0,25 мм.

- Удаление песка механическое – гидроэлеватором. Для размещения и обезвоживания песка служат две песковые площадки на естественном основании с дренажем общей площадью 600 м.

- Двухъярусные отстойники (эмшеры) - в работе 5 пар отстойников. Служат для осветления сточной жидкости, сбраживания и уплотнения осадка. Имеют цилиндрическую форму с днищем в виде усеченного конуса D=12м, H=11м, V=1360м3, длина проточной части желоба = 25м, ширина 4м, объем отстойного желоба = 105м3. Удаление осадка из отстойной зоны производится на иловые площадки.

- Иловые площадки - в эксплуатации 6 иловых площадок на искусственном основании с дренажем. Их параметры приведены в таблице:

| Наименование объекта | длина, м | ширина, м | высота, м | площадь, м2 | Объем , м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадка №1 | 80 | 37,5 | 2 | 3000 | 6000 |
| площадка №2 | 80 | 38,5 | 2 | 3080 | 6160 |
| площадка №3 | 80 | 30 | 2 | 2400 | 4800 |
| площадка №4 | 85 | 32 | 2 | 2720 | 5440 |
| площадка №5 | 85 | 29 | 2 | 2465 | 4930 |
| площадка №6 | 85 | 35 | 2 | 2975 | 5950 |
| ИТОГО |  |  |  | 16640 | 33280 |

Иловые площадки требуют реконструкции. Остро стоит проблема с утилизацией осадка. Необходимо строительство площадки захоронения илового осадка.

- Осветлители – служат для осветления сточной жидкости и уплотнения осадка. В эксплуатации 4 шт., имеют цилиндрическую форму с днищем в виде усеченного конуса D=9м, H=9,3м;

- Осветлители - перегниватели - 3 шт. Служат для осветления воды и сбраживания и уплотнения осадка. Состоит из осветлителя с естественной аэрацией D=6м, H=8,3м, расположенного в центре, и наружной кольцевой камеры перегнивания D=15м, H=10,3м, V=1060м3. Пропускная способность по сточной жидкости 960 м/сут.;

- Иловая насосная станция 23-к для перекачивания осадков из камер осветления в камеры перегнивания и выпуска сброженного ила на иловые площадки. Включает в себя приемную камеру V=9м3 и машинное отделение с 2 насосами.

Для биологической очистки в искусственных условиях применяются:

- Аэротенки-смесители - 2 шт. объемом 8400 м3 и 5500 м3 с 33% регенерацией (на первой очереди - 2-х секционный аэротенк-смеситель). Процесс очистки происходит при непосредственном контакте сточных вод с активным илом в присутствии кислорода с последующим отделением ила во вторичных отстойниках;

- Вторичные радиальные отстойники - 4 шт.,2 - диаметром 20м, объемом 680 м3 каждый и 2 – диаметром 18 м.

- Контактные резервуары - 2 шт., вертикальные, прямоугольной формы 12,5х12,5 м, площадью 156 м с ячеистым дном для осадка. Дезинфекция сточных вод производится гипохлоритом натрия.

- Воздуходувная насосная станция:

- четыре воздуходувки - две марки ТВ-175-1.6 производительностью 10000 м3/час, две марки ТВ-80-1.6, производительностью 5000 м3/час для обеспечения аэротенков-смесителей сжатым воздухом;

- насосы для подачи активного ила в регенераторы аэротенков-смесителей и перекачки избыточного активного ила в осветлители-перегниватели - 3 шт. производительностью: один-530 м3/час и два насоса по 450 м3/час.

- Насосы для перекачки иловой воды, для сброса дренажных вод в приемный резервуар с иловых и песковых площадок, из канализации производственных помещений, осадка из контактных резервуаров, аварийное опорожнение производственных помещений, аварийное опорожнение вторичных отстойников и аэротенков.

- Иловая насосная станция для перекачки осадка из камер осветлителей в камеры перегниватели и выпуск ила на иловые площадки, оборудована двумя насосами производительностью 57 и 126 м3/час.

Сброс сточных вод после очистных сооружений осуществляется в озеро «Кислое» по трубе диаметром 1000 мм, длиной 50 м. Учет сбрасываемых сточных вод после очистных сооружений производится в водоизмерительном лотке, представляющем собой водослив с широким порогом. Из озера «Кислое», где происходит смешение очищенных сточных вод биологических очистных сооружений с условно-чистыми сточными водами: Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод», Открытое акционерное общество «Котовский лакокрасочный завод», Общество с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» сточные воды открытым ручьем длиной 2,5 км и шириной 1,2 м сбрасываются в реку Цна.

Выпуск сточных вод береговой (правый берег) постоянный, рассеивающий.

Минимальный расход воды в реке Цна 1,76 м3/сек, расход сточных вод, сбрасываемых в водоем - 0,43 м3/сек, т.е. происходит четырехкратное смешение сточных вод с речной.

За работой очистных сооружений организован лабораторный контроль на базе очистных сооружений. Лаборатория аттестована и аккредитована.

В городе имеется неканализованая застройка, в которой население пользуется выгребными ямами, как правило не бетонированными, поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создает угрозу загрязнения действующих скважин и колодцев, оборудованных на территории частных домовладений. Между Открытым акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания», осуществляющим эксплуатацию систем водоотведения и очистки стоков и Муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство», осуществляющим заявочную деятельность по вывозу жидких отходов, содержимое выгребов вывозится в приёмную камеру, расположенную в районе КНС-1.

По данным Котовского филиала Открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания», в настоящее время средне - годовой максимальный объём стоков поступающих на очистные сооружения города Котовска составляет порядка 5180 м3/сут., в том числе от населения 3705 м3 /сут. и на промышленные и прочие нужды 1475 м3/сут.

Характеристика существующих канализационных насосных станций представлена в таблице 11.

Характеристика существующих канализационных насосных станций.

Таблица 11

| № п/п | Наименование канализационной насосной станции и её местоположение | Марка насоса | Производительность м3/час | Производительность м3/сут | Мощность кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1, ул. Набережная, 23а |  |  |  |  |
|  |  | Насос ФГ 800/33 | 800 | 19200 | 160 |
|  |  | Насос СД 450/95 | 450 | 10800 | 75 |
|  |  | насос СД 450/22,5 | 450 | 10800 | 55 |
|  |  | насос СД 450/22,5 | 450 | 10800 | 55 |
|  |  | ИТОГО | 2150 | 51600 | 345 |
| 2 | КНС-2, ул. Лесхозная, 14а |  |  |  |  |
|  |  | Насос СД 250/22,5 | 250 | 6000 | 37 |
|  |  | Насос СД 250/22,5 | 250 | 6000 | 37 |
|  |  | Насос СД 250/22,5 | 250 | 6000 | 37 |
|  |  | ИТОГО | 750 | 18000 | 111 |
| 3 | КНС-3, ул.2-ая Зеленая, 1а |  |  |  |  |
|  |  | Насос СМ 100-65-200 | 100 | 2400 | 30 |
|  |  | Насос СМ 100-65-200 | 100 | 2400 | 18,5 |
|  |  | ИТОГО | 200 | 4800 | 48,5 |
| 4 | КНС-4, ул. Речная |  |  |  |  |
|  |  | Насос "Иртыш" ПФ-50/125 | 8 | 192 | 1,1 |
|  |  | Насос "Иртыш" ПФ-50/125 | 8 | 192 | 1,1 |
|  |  | ИТОГО | 16 | 384 | 2,2 |

Канализационные сети проложены из чугунных, железобетонных, асбестоцементных, керамических и ПВХ трубопроводов диаметром от 100 до 1000 мм общей протяженностью 59,3 км. Износ большинства существующих канализационных сетей по городу Котовску приближается к 100 %.

Данные о протяженности и диаметре существующих канализационных сетей представлены в таблице 12.

Протяженность и диаметр существующих канализационных сетей.

Таблица 12

| № п/п | Наименование участка прокладки | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год ввода в экспл. | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллектор по ул. Новая от д. №3 до д. №48 по ул. Октябрьской | 600 | 300 | 1985 | чугун |
|  | дворовая канализация | 300 240 190 | 100 150 250 |  | керамика, чугун |
| 2 | Коллектор от ул. Гаврилова д. №17 по ул. Октябрьской до ул. Кооперативная | 700 | 250 | 1985 | чугун |
|  | дворовая канализация | 500 | 150-250 |  | керамика, чугун |
| 3 | Коллектор по ул. Новая от д. №11 до д. №13 | 270 | 200 | 1991 | асб. цем. |
|  | Коллектор по ул. Новая от д. №13, по ул. Октябрьской до ул. Кооперативной | 450 | 250 |  |  |
|  | дворовая канализация | 270 | 200 |  | чугун |
| 4 | Коллектор от ул. Октябрьской, по ул. Кооперативной, до ул. Дружбы, по ул. Дружбы с поворотом на КНС-2 | 500 | 600 | 1990 | ж/б |
|  | дворовая канализация | 60 | 100 |  | чугун |
| 5 | Коллектор по ул. Дружбы и ул. Лесхозной | 800 | 150 | 1970 | керамика |
|  | дворовая канализация | 420 | 150 |  | керамика |
| 6 | Коллектор по ул. Новая д. №2а, по ул. Гаврилова с поворотом до школы №2 | 450 | 250 | 1982 | чугун |
|  | дворовая канализация | 140 | 150 |  | чугун |
| 7 | Коллектор от ПК «КЛКЗ», ФГУП «Котовский завод пластмасс» и ТЭЦ-2 по ул. Красногвардейской до КНС1 | 900 | 400 | 1932 | керамика |
|  | дворовая канализация | 650 | 150 |  | чугун |
| 8 | Коллектор по ул. Гаврилова от д. №28, до дома №45 по ул. Котовского, по ул. Котовского до коллектора ул. Красногвардейской | 450 | 150 | 1932 | керамика |
|  | дворовая канализация | 300 300 | 100 150 |  | керамика |
| 9 | Коллектор от ул. Советской (УМ-7) по ул. Красногвардейской до ул. Котовского | 400 | 250 | 1932 | керамика |
|  | дворовая канализация | 740 | 150 |  | чугун, керамика |
| 10 | Коллектор по ул. Красногвардейской от ул. Котовского до КНС-1 | 550 | 600 | 1989 | ж/б |
|  | дворовая канализация | 2100 | 150 |  | керамика |
| 11 | Коллектор от пожарной части по Проспекту Труда до ул. Набережной | 1110 | 200 | 1932 | керамика |
|  | дворовая канализация | 1950 | 150 |  | керамика, чугун |
| 12 | Коллектор от ул. Кирова, по ул. Пионерской до ул. Набережной | 450 | 200 | 1932 | керамика |
|  | дворовая канализация | 1280 | 150 |  | керамика |
| 13 | Коллектор ул. Свободы, от ул. Советской до ул. Кирова | 200 | 400 | 1992 | асб. цем. |
|  | от ул. Кирова до ул. Набережной | 500 | 600 |  | ж/б |
|  | сеть ул. Кирова | 1010 | 150 |  | чугун, керамика |
|  | дворовая канализация | 3170 | 150 |  | керамика |
| 14 | Коллектор ул. Свободы от ул. Октябрьской до ул. Набережной | 200 | 200 | 1932 | керамика |
|  | дворовая канализация | 450 | 150 |  | керамика |
| 15 | Коллектор по ул. Гаврилова от д. №2а до КНС-1 | 300 | 400 | 1968 | ж/б |
|  | дворовая канализация | 430 200 | 150 600 |  | ж/б, керамика |
| 16 | Коллектор ул. Колхозной от ул. Советской до ул. Котовского | 400 | 200 | 1955 | керамика |
|  | дворовая канализация | 50 910 | 100 150 |  | керамика, чугун |
| 17 | Коллектор от ул.9-ой Пятилетки дом №2 до ул. Колхозной, по ул. Колхозной до стадиона | 950 | 400 | 1979 | чугун |
|  | дворовая канализация | 60 1360 | 100 150 |  | керамика, чугун |
| 18 | Коллектор ул. Посконкина от д. №30 до ул. Профсоюзной | 800 | 200 | 1979 | чугун |
|  | по ул. Посконкина от д. №28а до ул. Профсоюзной | 900 | 300 |  |  |
|  | дворовая канализация | 900 | 150 |  | керамика, чугун |
| 19 | Коллектор от дома №11 по ул. Профсоюзной (во дворе) до дома №5 по ул.9-ой Пятилетки в колодец К-15 от дома №7 и №9 по ул.9-ой Пятилетки, по ул.9-ой Пятилетки до дома №5 с поворотом в колодец К-15 от дома №16а по ул. Посконкина до дома №5 по ул.9-ой Пятилетки, в колодец К-6 от дома №5 по ул.9-ой Пятилетки до дома №1 с поворотом до коллектора | 500 500 | 300 200 | 1979 | керамика |
|  | дворовая канализация | 1150 | 150 |  | керамика |
| 20 | Коллектор по ул. Посконкина от дома №21 до дома №2 с поворотом на ул. Мичуринская до коллектора | 600 | 200 | 1955 | керамика |
|  | дворовая канализация | 410 | 150 |  | керамика |
| 21 | Коллектор от ул. Октябрьской, 8, через двор ЖКХ, с поворотом в парке по ул. Набережной | 500 | 300 | 1932 | керамика |
|  | дворовая канализация | 50 390 | 100 150 |  | керамика, чугун |
| 22 | Коллектор от ул. Колхозной по ул. Набережной до КНС-1 | 1500 | 1000 | 1983 | ж/б |
|  | дворовая канализация | 300 1780 | 300 150 |  | керамика |
| 23 | Канализационный коллектор ул.Кирпичная | 650 1000 100 | 150 200 250 |  | керамика |
| 24 | Коллектор напорный от КНС-1 до БОС | 4650 | 400 | 1981 | чугун |
| 25 | Коллектор фекальный | 1840 | 300 |  | чугун |
| 26 | Напорный трубопровод от КНС-2 до БОС | 2100 | 300 | 1983 | чугун |
| 27 | Канализационный коллектор ул.Солнечная | 550 | 200 |  | асб. Цем. керамика |
| 28 | Коллектор по ул. Лесхозная | 313 | 150 | 2007 | асб. цем. |
|  | Напорный коллектор от КНС до ул. Набережная | 200 | 100 | 2007 | ПВХ |
| 29 | Коллектор от дома по ул. Карьерная, 12 | 700 | 150 | 2006 | асб. цем. |
| 30 | Коллектор по ул. Речная | 222 | 150 | 2008 | ПВХ |
| 31 | Канализационная сеть мкр. «Солнечный» | 1035 | 150 | 2009 | ПВХ |

Услуги водоотведения в городе оказывает Котовский филиал акционерного общества «Тамбовская сетевая компания».

Динамика изменения тарифа на водоотведение в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | Темп роста | 2016 год | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб./куб.м. с НДС | 26,68 | 28,34 | 106,2% | 30,34 | 107,1 % |

На территории города существуют следующие проблемы в сфере водоотведения.

- Централизованной системой канализации в городе Котовске охвачено примерно 85 % территории. Не канализованные районы находятся в низких зонах рельефа, что делает невозможным устройство самотечной канализации. Установка КНС значительно удорожает проекты и, учитывая небольшое количество потребителей (т.к. частный сектор), является экономически не выгодным с точки зрения инвестирования.

- На территории города отсутствует централизованная ливневая канализация, в связи с чем в период дождей наблюдается перегруженность коллекторов, насосных станций и очистных сооружений, принимающих значительное количество поверхностных вод через неплотности, трещины и крышки колодцев.

- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, высокие грунтовые воды и сезонные подвижки грунта привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

- Развитие города в юго-восточном направлении (микрорайон «Солнечный») привело к перегрузкам коллекторов по ул. Посконкина-Пархоменко-Колхозная.

Электроснабжение

Электроснабжение города Котовска осуществляется через распределительные устройства ООО «Котовская ТЭЦ». Открытое распределительное устройство 110 кВ имеет связь с энергосистемой по 4 линиям 110 кВ, чем достигается большая надёжность данной схемы.

Через два понижающих трансформатора связи мощностью 16000 кВА электроэнергия напряжением 6 кВ поступает на распредустройство 6 кВ  и далее по кабельным линиям подаётся на предприятия и электрические сети города Котовска.

Учитывая, что это единственный путь подачи электрической энергии на электрические сети города, от  надёжности данного узла зависит все снабжение электроэнергией города Котовска.

Наиболее слабым звеном в этой цепи по передаче электрической энергии является трансформаторы связи (ТС-1, ТС-2) установленные на ООО «Котовская ТЭЦ».

Срок эксплуатации трансформатора ТС-1 – 46 лет, гарантированный срок эксплуатации  - 30 лет.

Учитывая, что гарантированный срок эксплуатации трансформатора  ТС-1 фактически превышен в 1,5 раза, необходимо решить вопрос его замены в самое ближайшее время, так как выход его из строя  повлечёт за собой ограничение потребления электроэнергии потребителей города Котовска.  Следует отметить, что при выводе в ремонт одного из трансформаторов связи вся его нагрузка переходит на другой, оставшийся в работе, который будет работать это время с перегрузкой по току величиной от 10 до 20% , а это создаст аварийную ситуацию  из-за понижения надёжности данного узла.

Решением ситуации является приобретение нового трансформатора на 25000 кВА. Подобное мероприятие позволит снизить нагрузку на существующие трансформаторы КТЭЦ и повысить энергонадежность города.

Общая протяженность электрических сетей – 205,3 км. Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения – 100 %. Переток электрической энергии в город проходит частично по линиям связи, проложенным по территории ФКП «Тамбовский пороховой завод», которые находятся в сильно изношенном состоянии и расположены в малодоступных заболоченных местах. Уровень износа составляет 64 %.  Потери электрической энергии составляют 11 %.  Время проведения ремонтных работ увеличивается в связи с режимным характером работы предприятия. Кроме того, в соответствии с антимонопольным законодательством и Уставом Федерального казенного предприятия «Тамбовский пороховой завод» запрещено совмещение деятельности по производству, транспортировке и реализации электрической энергии.

Большая часть электрической энергии в города поступает по проложенным в 2013 году за счет средств ОАО «Тамбовская сетевая компания» кабельным линиям протяженностью 24,0 км.

Объем производства электрической энергии в 2015 году составил 140 827 тыс.кВт/час., объем потребления – 69 281 тыс. кВт/час., что составляет 49 %.

По данным акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» удельная электрическая нагрузка на одного жителя составляет 705,9 кВт/час в год, а удельный расход электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями – 600 кВтч /чел в год.

Недостаточное развитие сетей электроснабжения сдерживает развитие южной промышленной зоны города. На пятилетнюю перспективу  планируется увеличить потребление электрической энергии закрытым акционерным обществом «Котовский завод нетканых материалов» на 2 МВт и обществом с ограниченной ответственностью «Котовск-керамика» на 1 МВт.

Электроснабжение города осуществляет Котовский филиал акционерного общества «Тамбовская сетевая компания».

Динамика изменения тарифа на электрическую энергию приведена в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | Темп роста | 2016 год | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на электроснабжение, руб./кВт с НДС | 3,07 | 3,35 | 109,1 % | 3,51 | 104,8 % |

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных и индивидуальных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории города Котовска в 2015 г. составляла 99 %.

Газоснабжение

Источником газоснабжения природного газа является сетевой природный газ, поступающий по магистральному газопроводу «Средняя Азия-Центр» к Котовской газораспределительной станции.

Схема газоснабжения города двухступенчатая тупиковая.

Основной компанией, осуществляющей транспортировку природного газа, газификацию и эксплуатацию газового хозяйства города является открытое акционерное общество «Газпрос газораспределение Тамбов».

Объем потребления природного газа по городу Котовску в 2015 году составил 96,7 млн. куб.м.  Общая протяженность газовых магистралей – 104,25 км. Доля износа газовых сетей составляет 62 %. Доля потерь при передаче газа до конечного потребителя - 0,176 %. Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения – 100 %.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Котовска в 2015 г. составляла 54,1 %.

Исходя из перспектив развития городского округа и прогноза спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:

Водоснабжение

Общая потребность города в воде питьевого качества составляет:

- на 2017 год – 13,3 тыс. м3/сут.;

- на 2030 год – 15,2 тыс. м3/сут.

Общая потребность города в технической воде составляет:

- на 2017 год – 6,6 тыс. м3/сут.;

- на 2030 год – 7,1 тыс. м3 /сут.

Для обеспечения  города качественной питьевой водой необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- строительство артезианской скважины № 6а и артезианской скважины в мкр. «Солнечный»;

- реконструкция существующих сетей водоснабжения с заменой устаревших чугунных трубопроводов на полимерные;

- строительство блочных станций очистки воды в первую очередь в районах с большой концентрацией проживающего населения – южная часть города, и последующим переходом на центральную часть застроенной территории города.

Водоотведение

Расчётные расходы водоотведения на первый этап составят 12,5 тыс. м3/сутки, на второй этап - 14,7 тыс. м3/сутки.

Производительность существующих очистных сооружений биологической очистки  26,6 тыс. м3/сут., с доочисткой 30 тыс. м3/сут., что обеспечит очистку городских стоков на проектный срок.

На очистных сооружениях необходимо провести поэтапную модернизацию систем обеззараживания сточных вод, применив глубокую доочистку биологически очищенных стоков.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы сетей канализации  схемой водоснабжения города предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

- реконструкция участков канализационных сетей диаметром 300 мм по  ул. Посконкина, ул. Пархоменко, ул. Колхозная общей протяженностью 2,0 км;

- реконструкция отдельных узлов и агрегатов биологических очистных сооружений.

Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города определены согласно нормативам, утверждённым приказом № 213 Минтопэнерго России от 29 июля 1999 г.

Согласно нормативам укрупнённые удельные показатели расчётной коммунально-бытовой нагрузки для малого города, оборудованного, в основном, газовыми плитами (93 % газовых плит и 7 % электроплит) составляют:

удельное электропотребление – 2 200 кВт час/год;

удельная электрическая нагрузка – 420 Вт/чел.

Приведённые укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, мелкопромышленными потребителями, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Электропотребление населением и на коммунально-бытовые нужды по городу на первом этапе составит 50,96 млн. кВт час/год, на втором этапе  составит 77,65 млн. кВт час/год.

Электропотребление промышленными предприятиями определено в соответствии с отчётными данными, предполагаемым ростом промышленности и  увеличением электропотребления промпредприятиями в размере 25 % на проектный срок и составляет на первом этапе - 17,8 млн. кВт час/год, на втором этапе  - 20,22 млн. кВт час/год.

Суммарное электропотребление по городу к 2015 году - 68,75 млн. кВт час/год; , к 2030 году -  97,85 млн. кВт час/год.

Рост электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора обусловлен строительством нового жилого фонда, увеличением численности населения и увеличением электропотребления населением и коммунально-бытовыми предприятиями.

Ориентировочный прирост нагрузок электропотребления по проектируемым площадкам приведён в нижеследующей таблице 15.

Таблица 15

| Планировочные площадки | Прирост электронагрузок, МВт |  | Прирост электропотребления, млн. кВтчас/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 2017 г. | в 2030 г. | в 2017 г. | в 2030 г. |
| Север | 1,4 | 1,6 | 7,3 | 8,4 |
| Центр | 0,3 | 1,1 | 1,8 | 6,5 |
| Юг | 1,7 | 5,7 | 8,9 | 29,8 |
| Солнечная | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,7 |
| Всего | 3,9 | 8,9 | 20,7 | 47,4 |

Покрытие электронагрузок будет осуществляться от существующих трансформаторных подстанций (при необходимости возможна их реконструкция путём замены трансформаторов на более мощные) и строительства новых.

Количество трансформаторных подстанций  определяется на последующих стадиях проектирования.

Передача и распределение электроэнергии всех напряжений в жилой застройке предусматривается кабельными линиями.

Для повышения надёжности электроснабжения города необходимо на 1 этапе произвести прокладку новой кабельной линии 6 кВ от Котовской ТЭЦ до центрального распределительного пункта, что позволит бесперебойно снабжать электроэнергией жилой фонд и объекты соцкультбыта.  Проект находится в стадии разработки.

В связи с резким увеличением электропотребления населением необходимо поэтапно производить реконструкцию электрических сетей. Также следует рассмотреть вопрос постепенного перевода к концу проектного срока действующих электрических сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ, для чего потребуется произвести замену трансформаторов на ТЭЦ и в ТП.

Теплоснабжение

Потребности в тепловой энергии для селитебной застройки подсчитаны по укрупнённым показателям теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, исходя из санитарно-гигиенических норм, комфортных условий и условий энергосбережения для зданий, строительство которых осуществляется после 01.01.2001г. (СНиП II-3-79*«Строительная теплотехника», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Климатические данные:

- расчётная температура для проектирования отопления – минус 28°С;

- продолжительность отопительного периода 201 сутки.

Ориентировочный прогноз тепловых нагрузок по новым проектируемым и реконструируемым жилым площадкам сведён в таблицу 16.

Таблица 16

| Планировочные площадки | Прирост тепловых нагрузок, МВт (Гкал/час) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ |  | Индивидуальные источники тепла |  |
|  | в 2021 г. | в 2030 г. | в 2021 г. | в 2030 г. |
| Север | 11,5 (9,9) | 13,4 (11,5) | 5,2 (4,5) | 5,6 (4,8) |
| Центр | 2,8 (2,4) | 4,9 (4,2) | 2,4 (2,1) | 2,9 (2,5) |
| Юг | 15,1 (13,0) | 54,8 (47,1) | - | 21,6 (18,6) |
| Солнечная | 1,4 (1,2) | 1,4 (1,2) | 5,9 (5,1) | 5,9 (5,1) |
| Всего | 30,8 (26,5) | 74,5 (64,0) | 13,5 (11,6) | 36,0 (31,0) |

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Котовская ТЭЦ» потребителям г.Котовска на 2016-2018гг., утверждены приказом управления по регулирования тарифов Тамбовской области от 16.12.2015г. №224-т и 16.12.2015г. №225-т представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Категория потребителей | Период действия | Тариф, руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | С 01.01.2016 по 30.06.2016 | 907,58 |
|  |  | С 01.07.2016 по 31.12.2016 | 902,67 |
|  |  | С 01.01.2017 по 30.06.2017 | 902,67 |
|  |  | С 01.07.2017 по 31.12.2017 | 977,91 |
|  |  | С 01.01.2018 по 30.06.2018 | 977,91 |
|  |  | С 01.07.2018 по 31.12.2018 | 943,00 |
| 2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | С 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1 488,16 |
|  |  | С 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1 533,56 |
|  |  | С 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1 533,56 |
|  |  | С 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1 690,39 |
|  |  | С 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1 690,39 |
|  |  | С 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1 680,47 |

В связи с наличием в городе централизованного источника теплоснабжения – Котовской ТЭЦ, и планируемым по приказу Министерства энергетики РФ № 94 от 26.02.2015 «О согласовании вывода из эксплуатации турбоагрегата №4 Котовской ТЭЦ-2 ООО «Котовская ТЭЦ» вывода из эксплуатации турбоагрегат № 4 Котовской ТЭЦ-2 с 6 марта 2017 года, необходимо в срочном порядке принять меры по ликвидации дефицита тепловой энергии на территории города.

Предлагается изменение схемы теплоснабжения города путем стоительства 6 котельных, общей мощностью 89.8 МВт, рядом с существующими центральными тепловыми пунктами. Реализация следующих мероприятий, которые обеспечат тепловой энергией и горячей водой 100 процентов потребителей города (взамен Котовской ТЭЦ):

Строительство котельной №1 мощностью 19,8 МВт с инженерными сетями общей протяженностью 311 метров по адресу: Тамбовская область, г.Котовск, ул. Новая, район д.7

Строительство котельной №2 мощностью 26 МВт с инженерными сетями общей протяженностью 248 метров по адресу: Тамбовская область, г.Котовск, ул. Советская, район д.9

Строительство котельной №3 мощностью 5 МВт с инженерными сетями общей протяженностью 314 метров по адресу: Тамбовская область, г.Котовск, ул. Советская, район д.9

Строительство котельной №4 мощностью 8 МВт с инженерными сетями общей протяженностью 136 метров по адресу: Тамбовская область, г.Котовск, ул. Октябрьская, район д.13

Строительство котельной №5 мощностью 5 МВт с инженерными сетями общей протяженностью 380 метров по адресу: Тамбовская область, г.Котовск, ул. Колхозная, район д.5

Строительство котельной №6 мощностью 26 МВт с инженерными сетями общей протяженностью 255 метров по адресу: Тамбовская область, г.Котовск, ул. Посконкина, район д.1

|  | Длины трасс строящихся инженерных сетей, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №6 |
| Электроснабжения | 130 | 64 | 64 | 48 | 58 | 86 |
| Водоснабжения | 10 | 21 | 42 | 21 | 13 | 16 |
| Водоотведения | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Тепловые сети | 152 | 135 | 188 | 46 | 284 | 120 |
| Газоснабжения | 13 | 21 | 13,3 | 15 | 19,4 | 27 |
| Итого: | 311 | 248 | 314 | 136 | 380 | 255 |

В связи с выносом  на проектный срок  открытого акционерного общества «Искож» из жилой застройки в зону концентрации промышленных предприятий в северной части города существующие, выработавшие свой срок, заводские котельные подлежат ликвидации. Теплоснабжение новой площадки открытого акционерного общества «Искож» предлагается от блочно-модульной котельной № 5.

Малоэтажная блокированная и коттеджная застройка будет обеспечиваться теплом от индивидуальных источников.

Также необходимо продолжать работы по установке приборов учёта теплоносителя на объектах социальной сферы и в жилищном фонде для учёта полученных жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, следует производить поэтапную реконструкцию тепловых сетей с заменой старых труб на трубы с современной теплоизоляцией и при необходимости с увеличением диаметров труб на отдельных участках.

Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения города Котовска осуществляется в соответствии с генеральной схемой газоснабжения города и расчётными схемами газопроводов среднего и низкого давления, разработанными проектным институтом «Гипрокоммунстрой» г.  Москвы в 1990 году.

Всего по городу в 2015 году расход газа составил – 96,7 млн.куб.м., прогнозный объем потребления к 2030 году составляет - 188,8 млн. куб.м.

В связи с увеличением потребности города в газе необходимо осуществить строительство газопроводов среднего и низкого давления и газораспределительных пунктов в районы новой застройки.

Кроме того, необходимо завершить перекладку ряда сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых превышает существующие нормативы.

Для улучшения газоснабжения города необходимо реализовать следующие мероприятия:

продолжать замену устаревшего газового оборудования в существующих газорегуляторных пунктах.

Необходимость решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры с применением программно-целевого метода обусловлена следующими причинами:

рассматриваемые проблемы, затрагивают интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;

необходимость эффективного расходования денежных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития города;

необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях;

недостаток средств бюджета города Котовска для финансирования всего комплекса мероприятий и необходимость софинансирования из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств.

Реализация мероприятий, включенных в Программу, позволит достичь социально-экономический эффект в производственной, социальной сферах жизнедеятельности города Котовска, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, экологическую стабилизацию.

3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий и целевых показателей приведен в Приложениях N 1,2 к Программе.

На первом этапе предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, связанных с планируемым  выводом из эксплуатации турбоагрегата № 4 Котовской ТЭЦ-2 ООО «Котовская ТЭЦ» с 6 марта 2017 года. Планируется осуществить строительство 6-ти блочно-модульных котельных общей мощностью 89,8 МВт, которые позволят компенсировать дефицит тепловой энергии, вызванный прекращением деятельности ООО «Котовская ТЭЦ».

Также в рамках заключенного между администрацией города и АО «Тамбовская сетевая компания» концессионного соглашения на первом этапе планируется реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, предусматривающая строительство блочных станций очистки воды методом озонирования, а также реконструкция проблемных участков канализационных коллекторов.

На втором этапе 2022-2030 годы предусматривается дополнительный объем работ по восстановлению, реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, определенный по итогам проведения конкурсных процедур и заключению концессионных соглашений.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 0 программы

Предполагается, что общий объем финансирования Программы в 2017 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 667 558,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета — 300 000,0 тыс. рублей;

за счет средств регионального бюджета Тамбовской области  – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета города Котовска -  0,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 367 588,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, согласно утвержденным законам о федеральном, областном и местном бюджетах.

Внебюджетными средствами будут являться средства организаций коммунального комплекса представленные собственными средствами, целевыми кредитами банков или иными заемными средствами.

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы составляет 55,0 %.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, необходимых для достижения целей и задач Программы.

Механизм реализации базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы и предусматривает организацию  выполнения программных мероприятий, предусмотренных Программой.

Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города Котовска Тамбовской области  несет ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы осуществляется по целевым индикаторам Программы. Перечень целевых индикаторов может изменяться в случае появления новых нормативных требований к системе индикаторов выполнения Программы и новых нормативно-правовых актов  федерального и областного уровня.

Ответственный исполнитель программы ежегодно предоставляет отчет о выполнении Программы за истекший год в Котовский  городской  Совет народных депутатов и управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства администрации Тамбовской области.

# 6. Оценка эффективности реализации  Программы

Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы, показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Перечень целевых индикаторов приведен в Приложении № 2 к Программе.

Результатом реализации Программы должно стать обеспечение населения  города Котовска Тамбовской области безопасными и благоприятными условиями проживания.

Первый заместитель главы

администрации города	Л.В. Хлусова

При условии возникновения обязательств

При условии возникновения обязательств

В случае возникновения обязательств регионального бюджета