УТВЕРЖДЕНЫ					                                                              решением Рассказовского городского					                     Совета народных депутатов

№ 674 от 30.04.2014 г.

Нормы и правила

по благоустройству территории города Рассказово

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормы и правила по благоустройству территории города Рассказово (далее - Нормы и правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий, находящихся в собственности, владении, пользовании (далее - занимаемая территория) и прилегающих территорий для всех юридических и физических лиц, независимо от организационно-правовой формы собственности, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений на территории города Рассказово.

1.2.  В настоящих нормах и правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охраняемые зоны) или визуально- пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.

Уборка территорий -  вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к занимаемой территории, или к зданию, строению, сооружению (помещению) и прочим объектам благоустройства в границах, установленных ст.5 настоящих Норм и правил.

Объекты благоустройства – элементы среды жизнедеятельности населения на территории муниципального образования, объекты естественного или искусственного происхождения, предназначенные для осуществления производственной, хозяйственной и предпринимательской деятельности, удовлетворения социальных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, информационных и иных потребностей населения.

Владелец объекта благоустройства – лицо, которому в соответствии с законодательством объект благоустройства принадлежит на соответствующем праве собственность, право хозяйственного ведения, право постоянного (бессрочного) пользования, аренды и т.д.

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты,  различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, надлежащего состояния и безопасности объекта благоустройства.

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, льда, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия и охрану окружающей среды.

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Проезжая часть – элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

Газон – искусственно созданный элемент благоустройства, включающий в себя посадку травы, цветников, деревьев и кустарников.

Сквер - объект озеленения, обустроенный малыми архитектурными (скамейки и т.д.) предназначенный для отдыха.

Площадь характеризуется большой территорией, расположенной в центре населенного пункта на пересечении нескольких дорого и улиц, имеет твердое покрытие (асфальтобетонное, плитка и т.д.). Предполагает наличие разнообразных архитектурных форм, мемориального комплекса, является местом отдыха, проведения массовых мероприятий.

Твердое покрытие – покрытие, выполняемое из асфальта, бетона, природного камня и других искусственных и природных материалов.

Мусор - любые отходы производства и потребления, включая твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция).

Твердые бытовые отходы (ТБО) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов. Которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы производства и потребления, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в бункеры- накопители (емкость объемом более 2 кубических метров).

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - нечистоты, помои.

Навал мусора – скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования, по объему не превышающее 1 кубического метра.

Очаговый навал мусора – скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования, по объему до 30 кубических метров, на территории площадью до 50 квадратных метров.

Несанкционированная свалка мусора – скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования на площади свыше 50 квадратных метров и объемом свыше 30 кубических метров.

Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения.

Повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое или иное повреждение надземной части и корневой системы, не влекущее прекращение роста.

Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.

Текущий ремонт зданий и сооружений – систематически проводимые работы по предупреждению поврежденного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Средства наружной рекламы и информации – конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для наружной рекламы и информации.

Некапитальные сооружения – сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны, из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонеры, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.

Мебели города – различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов, скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов, почтовые ящики, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.)

Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

2.1. Сопряжение поверхностей

В соответствии с проектной документацией к элементам сопряжения поверхностей относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

2.2. Бортовые камни

2.2.1. На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни необходимо устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах города, а также площадках автостоянок при крупногабаритных объектах обслуживания.

2.2.2. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

2.3. Ступени, лестницы, пандусы

2.3.1. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в здании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

2.3.2. Пандус необходимо выполнять из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.

2.3.3. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать поручни на высоте 800- 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При  ширине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

2.4 Ограждения

2.4.1. В целях благоустройства городской территории рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 – 0,1м, средние – 1.1 – 1,7м, высокие – 1,8 – 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.4.2. Размещать защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3м.

2.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм ОБЯЗАНЫ применять для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м.) и (или) урны, устанавливая их: у входов в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, остановочные павильоны). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) составляет: на основных пешеходных коммуникациях – не более 60 м, других городских территорий - не более 100м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

2.6 Средства наружной рекламы и информации

2.6.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории города Рассказово производить согласно Федеральному закону от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

2.6.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ без разрешения администрации города устанавливать отдельно стоящие рекламные конструкции или рекламные конструкции, размещенные на зданиях, сооружения или строениях города.

2.6.3. Рекламораспространители ОБЯЗАНЫ обеспечивать:

в зимний период очистку подходов от снега и наледи. Обработку территории песком, солью или их заменителями;

демонтаж конструкций по истечении срока разрешения с восстановлением благоустройства в течение 10 суток.

2.6.4. Установку разного рода реклам и вывесок разрешать только после  согласования с администрацией города.

2.7. Некапитальные нестационарные сооружения

2.7.1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории города не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия параметры сооружений (высота, ширина, протяженность), функциональное назначение и прочие условия их размещения согласовать с уполномоченными органами охраны памятников.

2.7.2. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 метров от остановочных павильонов, 25 метров - от вентиляционных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 метра - от ствола дерева.

2.7.3. Остановочные павильоны размещаются в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона необходимо предусмотреть площадку с твердыми видами покрытия размеров 2,0*5,0м. и более. Расстояние от проезжей части до ближайшей конструкции павильона устанавливать не менее 3,0м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев – не менее 2,0м для деревьев с компактной кроной.

2.7.4. Допускается размещение туалетных кабин (или Биотуалет) на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20м. Туалетную кабину (или Биотуалет) необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, а также не портить общий облик города.

2.8. Оформление и оборудование зданий и сооружений

2.8.1. Размещение наружных кондиционеров и антенн «тарелок» на зданиях, расположенных вдоль центральных улиц города. Предусматривать со стороны дворовых фасадов.

2.8.2. На зданиях и сооружениях города размещать следующие домовые знаки: указатель наименования улицы, указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании условия их размещения определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.8.3. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки принимать не менее 10┐в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений принимать 0,8 - 1,2м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.8.4. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы необходимо:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускается высота свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 в направлении водоотводных лотков либо – устройство лотков в покрытии (закрытых и перекрытых решетками согласно 2.8.2. настоящих норм и правил);

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

2.8.5. Входные группы зданий жилого и общественного назначения оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и др.).

2.8.6. Собственникам, арендаторам, иным правообладателям объектов недвижимого имущества для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий и сооружений предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по внешнему периметру крыши.

2.8.7. Запрещается производить какие–либо изменения балконов, лоджий. Развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их различными предметами домашнего обихода.

2.9 Площадки

2.9.1. Во избежание травматизма на детских площадках необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся на поверхности земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов, на грунтовом основании или гравийной крошке.

2.9.2. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) рекомендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видом покрытия.

2.9.3. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

2.9.4 Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с восточной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

2.9.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Осветительное оборудование размещается на высоте менее 2,5м.

Площадки для установки мусоросборников

2.9.6. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок предусматривать на территориях (земельных участках) многоквартирных жилых домов, иных объектов недвижимого имущества. При отсутствии возможности такого размещения, места установок мусоросборников определяются в соответствии с постановлением администрации города.

2.9.7. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее 20 м, на участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к подъездам, не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12м ₓ 12м).

Проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных, пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.9.8. Размер площадки на один контейнер принимать – 2- 3 кв.м. Между контейнером и краем площадки размер прохода устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами – не менее 0,35м. На расстоянии жилого назначения площадки проектировать из расчета 0,03 кв.м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше – одну площадку при каждом доме.

2.9.9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.

2.9.10. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10┐в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

2.9.11. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0- 1,2м.

2.9.12. Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3м.

2.9.13. Озеленение производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди  в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

Площадки для выгула собак

2.9.14. Места для выгула собак на территории города устанавливаются в соответствии с решением администрации города.

Площадки автостоянок

2.9.15. На территории города рекомендуется предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов),

прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2.9.16. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

2.10 Пешеходные коммуникации

Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами производить устройство бордюрных пандусов.

Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

Раздел 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

3.1. Уборка территории

3.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, прилегающих территорий, контейнерных площадок, стоянок для автотранспорта в соответствии с действующим законодательством, настоящим разделом и порядком сбора, вывоза утилизации и хранения отходов производства и потребления.

Организация уборки иных территорий осуществляется администрацией города по соглашению специализированной организации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

3.1.2. Промышленным организациям необходимо создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы.

3.1.3. На территории города запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязывать за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления, рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящих норм и правил.

3.1.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществлять по контейнерной и бестарной системе.

3.1.5. На территории общего пользования города запрещено сжигание отходов производства и потребления.

3.1.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов и организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществлять указанными организациями и домовладельцами на основании договоров со специализированными организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществлять на специальную площадку лицами, производивших этот ремонт, самостоятельно.

Запрещено складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.

3.1.7. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом  или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагается на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территории в соответствии с настоящим разделом.

3.1.8. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления необходимо устанавливать специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (баки, урны).

Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку следует осуществлять лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящих норм и правил.

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц, промывать, дезинфицировать.

3.1.9. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавших при погрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

3.1.10. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.11. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.

3.1.12. Уборку и очистку автобусных остановок производить организациям, в обязанность которых входит уборка улиц, на которых расположены эти остановки.

3.1.13. Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, осуществляют владельцы некапитальных объектов торговли в границах, прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненно наследуемого владения.

3.1.14. Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения определяются:

- для индивидуальных жилых домов – на ширину 15 метров по периметру занимаемой территории;

- для предприятий, организаций, учреждений – на ширину 25 метров по периметру от занимаемой территории;

- для линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения - 50 метров от оси крайнего железнодорожного пути;

- для линейных объектов коммунального назначения (газопроводы, водопроводы, электрические сети и пр.) – в границах санитарной зоны объекта;

- для прочих объектов коммунального назначения (трансформаторные подстанции, теплопункты, газораспределительные подстанции, котельные и др.) – 5 метров в радиусе объекта, при наличии ограждения – на ширину 5 метров по периметру от ограждения от занимаемой территории объекта;

- для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – на ширину 15 метров по периметру объекта;

- для рынков, микрорынков – на ширину 5 метров по периметру занимаемой территории;

- для  отдельно стоящих объектов рекламы – в радиусе 5 метров от рекламных конструкций;

- для контейнеров, контейнерных площадок – 5 метров по периметру объекта;

- для гаражей – на ширину 5 метров по периметру объекта;

- для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу, кроме встроенных и пристроенных нежилых помещений – 15 метров в каждую сторону от входа в помещение;

- для нежилых встроенных и пристроенных помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу – 15 метров по периметру;

- на строительных площадках – территория 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

- в остальных случаях – 15 метров по периметру от здания, строения, сооружения (помещения) и прочих объектов благоустройства.

При перекрытии зон прилегающих территорий двух объектов благоустройства, граница прилегающей территории для каждого объекта определяется на равном удалении от этих объектов:

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине – до оси проезжей части улицы;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине – на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, гаражам, складам и земельным участкам – по всей длине дороги, включая 10- метровую зеленую зону;

- на строительных площадках – территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – в радиусе не менее 10 метров.

Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на организации, в чьей собственности находятся колонки.

3.1.15. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

3.1.16. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, подъездов и газонов осуществлять специализированным организациям по озеленению города по соглашению с администрацией города Рассказово за счет средств, предусмотренных в бюджете администрации города Рассказово на соответствующий финансовый год.

3.1.17. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, производить силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.

3.1.18. Уборку мостов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производит организация, обслуживающая данные объекты.

3.1.19. В жилых зданиях, не имеющих канализации, необходимо предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

3.1.20. Жидкие нечистоты вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

3.1.21. Собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

3.1.22. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производить лицами, указанными в пункте 3.1.1 настоящих Норм и правил.

3.1.23. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

3.1.24. Вывоз твердых бытовых отходов с территории многоквартирных домов следует осуществлять ежедневно. Остальной мусор, в т.ч. и крупногабаритные отходы, вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

3.1.25. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления осуществлять в установленном порядке.

3.1.26. Железнодорожные пути, проходящие в черте города в пределах полосы отчуждения (откосы выемок, насыпей, переезды, переходы через пути), убирать и содержать силами и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

3.1.27. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае если указанные в данном пункте являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий рекомендуется осуществлять организацией, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

3.1.28. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

Запрещено складировать нечистоты на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

3.1.29. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагаются на организации, обслуживающие данные объекты.

3.1.30. Администрация города может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории города.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории осуществлять на основании постановления администрации города.

3.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период

3.2.1. Весенне-летнюю уборку территории производить с 15 апреля по 15 октября и предусматривать полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации города период весенне-летней уборки может быть изменен.

3.2.2. Поливу подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.

3.2.3. Уборку лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после полива рекомендуется заканчивать к 7 часам утра.

3.2.4. Поливку тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производить силами организаций и собственниками помещений.

3.2.5. Полив дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров рекомендуется производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

3.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

3.3.1 Осенне-зимнюю уборку территории производить с 15 октября по 15 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации города период осенне-зимний уборки может быть изменен.

3.3.2. Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи на всех улицах, площадях и скверах с последующей вывозкой.

3.3.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

3.3.4. Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.

3.3.5. Необходимо производить очистку от снега крыш и удаление сосулек с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, необходимо либо вывозить, либо укладывать вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ним вал.

3.3.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площади, набережные, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием руководители организаций, предприятий, учреждений, торговых точек независимо от форм собственности обязаны очищать от снега и обледенелого наката и посыпать песком до 8 часов утра.

При производстве работ в зимнее время запрещается:

- разбрасывание снега на проезжую часть дорог и тротуаров;

- укладка снега и скола на трассах тепловых сетей;

- сбрасывание снега и льда на тротуары и пешеходные переходы;

- завоз снега во дворы;

- приваливание снега к зданиям;

- загромождение снежными валами пешеходных переходов, внутриквартальных проездов, площадок остановок пассажирского транспорта.

3.3.7. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные места отвала.

Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

3.3.8. Уборку и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов и скверов рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с автобусных трасс, мостов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

3.3.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лицам, указанным в пункте 3.1.1. настоящих Норм и правил, рекомендуется обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других строений.

3.4. Порядок содержания элементов благоустройства

3.4.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.

3.4.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, необходимо осуществлять физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физическим и юридическим лицам следует осуществлять организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществляет администрация города по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

3.4.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации города.

3.4.1.3. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами, при необходимости подъезда к строительным площадкам, для сохранности целостности покрытия проезжей части дороги и обочин дорог общегородского и областного значения, устраивать съезды с твердым покрытием (щебень, асфальт).

3.4.2. Световые вывески и витрины.

3.4.2.1. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

3.4.2.2. Витрины оборудовать специальными осветительными приборами.

3.4.2.3. Расклейку афиш, газет, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешать только в специально установленных стендах и на информационных досках остановочных павильонах.

3.4.2.4. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществлять организациями, эксплуатирующие данные объекты.

3.4.2.5. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы осуществлять в порядке, установленном решением Рассказовского городского Совета народных  депутатов.

3.4.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.

3.4.3.1. Физическим и юридическим лицам следует при содержании малых архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с администрацией города.

3.4.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и пешеходов, скамеек производить не реже одного раза в год.

3.4.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже одного раза в два года, а ремонт по мере необходимости.

3.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.

3.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт рекомендуется производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

3.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений ОБЯЗАТЬ производить в зависимости от их технического и эстетичного состояния собственниками зданий и сооружений по соглашению с собственником иными лицами.

3.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, производить по согласованию с администрацией города.

3.4.4. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

3.4.5. Необходимо устанавливать указатели на зданиях, жилых домах частного сектора с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов.

3.4.6. Физические и юридические лица обязаны: при необходимости подъезда к индивидуальным домам и другим строениям, сооружениям, для сохранности целостности покрытия проезжей части дороги и обочин дорог общегородского и областного значения, устраивать съезды с твердым покрытием (щебень, асфальт), с соблюдением всех нормативных требований, протяженностью не менее 5 метров и шириной не более 3,5 метров (согласно СНиП «Градостроительство» 2.07.01-89); предприятиям и учреждениям по типу основной дороги на всю длину проезда шириной от 3,5 метров до 5,5 метров с обязательной укладкой труб в русло водостока для пропуска ливневых вод. Работы по устройству и содержанию съездов и подъездов к индивидуальным жилым домам и другим строениям и сооружениям осуществляются за счет средств владельцев этих домов или пользователей зеленых участков.  Работы по индивидуальным жилым домам или другим сооружениям, проезд через неукрепленные обочины классифицируются как повреждение дороги.

3.5. Работы по озеленению территорий и

содержанию зеленых насаждений

3.5.1 Озеленение территории общего пользования, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон осуществлять специализированным организациям на основании договоров в пределах средств, предусмотренных в бюджете города.

3.5.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

3.5.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производить только по проектам, согласованным с администрацией города.

3.5.4. Лицам, указанным в пунктах 3.5.1. и 3.5.2. настоящих Норм и правил ОБЯЗАТЬ:

- содержать в технически и эстетически исправном состоянии здания, строения, сооружения, элементы благоустройства (дорожных покрытий и сооружений, малые архитектурные формы, рекламы, ограждений наружного электроосвещения и др.). В санитарном состоянии жилые дома и придомовые территории, с содержанием зеленых насаждений.

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения.

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

- производить своевременный окос сорной растительности, высота травяного покрова не должна превышать более 10 см.

3.5.4.1.Лицам, указанным в пунктах 3.5.1 и 3.5.2.настоящих Норм и правил ЗАПРЕТИТЬ:

- складирование строительного материала, мусора и отходов производства на отмостках зданий, строений, сооружений, пешеходных дорожках, за пределами своего земельного участка;

-  на проезжей части дорог, обочины, откосах земляного полотна, покрытия тротуаров, пешеходных дорожках, остановочных павильонах посторонние предметы: столбы, автомобильные покрышки, металлоконструкции, не имеющих отношения к их благоустройству.

3.5.5. На площадях зеленых насаждений ЗАПРЕТИТЬ следующее:

- ходить и лежать;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветки, срывать цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений и водоразборных колонках общего назначения;

- парковать автотранспортные средства;

- пасти скот;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег, лед с крыш на участках, в зонах имеющих зеленые насаждения, на тротуары и пешеходные переходы;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах и иных территориях города не отведенных для этого целей;

- сжигать листву, траву и мусор на территории общего пользования города;

- складирование строительных материалов, травы, веток, и др. мусора с приусадебных участков в зону зеленых насаждений;

- складирование не работающих механизмов, автомашин и металлолома;

- запрещается выносить и складировать ветки, траву на проезжую часть дороги и обочину дорог.

3.5.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах города, производить только по письменному разрешению администрации города.

3.5.7. За всякое  повреждение и самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимать восстановительную стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

3.5.8. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, рекомендуется производить администрацией города.

3.5.9. Учет, содержание, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников производить средствами и силами: специализированной организации – на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций – на внутридомовых территориях многоэтажной жилой застройки, согласно приложению №2.

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определять по ценам на здоровые деревья.

3.5.10. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицами, ответственными за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность администрацию города для принятия необходимых мер.

3.5.11. Разрешение на вырубку сухостоя выдает администрация города.

3.5.12. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляют собственники земельных участков за счет собственных средств.

3.5.13. Запрещается вывозить и устраивать свалку мусора в лесах, лесополосах, открытых водоемах.

3.6. Содержание и эксплуатация дорог

3.6.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города Рассказово запрещается:

- подвоз груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющих твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка автотранспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках и тротуарах.

3.6.2. Специализированным организациям производить уборку территорий города на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 3.1.1. настоящих Норм и правил.

3.6.3 Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах города (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществлять специализированными организациями по договорам с администрацией города в соответствии с планом капитальных вложений.

3.6.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществлять специализированными организациями по договорам с администрацией города.

3.6.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения, следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

3.7. Освещение территорий города

3.7.1. Улицы, дороги, площади, мосты, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией города.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

3.7.2. Освещение территории города Рассказово осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

3.7.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц следует осуществлять специализированными организациями по договорам с администрацией города.

3.8. Проведение работ при строительстве, ремонте,

реконструкции коммуникаций

3.8.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного уполномоченным органом.

Аварийные ремонтные работы начинаются владельцем или организацией, осуществляющей эксплуатацию коммуникаций, по телефонограмме или по уведомлению администрации города, с последующим оформлением разрешения в 3-х дневный срок.

3.8.2. Разрешение – ордер на производство земляных работ, работ по строительству и реконструкции коммуникаций выдается уполномоченным органом должностному лицу, организации всех форм собственности, либо физическому лицу, которые будут производить земляные работы в п.3.8.1. настоящих Норм и правил.

3.8.3. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов, физические, юридические лица, организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок  до 01 ноября предшествующего строительству года необходимо сообщить в администрацию города о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

3.8.4. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций, физических и юридических лиц при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, физическим и юридическим лицам, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласование с уполномоченным органом.

3.8.5. Физические и юридические лица, организации ОБЯЗАНЫ оградить место производства работ. Ограждение следует содержать в опрятном виде.

При производстве работ вблизи проезжей части дороги, либо пешеходной дорожки или тротуара необходимо обеспечить видимость, как для водителей, так и для пешеходов (ограждение окрашивать в яркие краски), в темное время суток - обозначить красными сигнальными фонарями или специализированными светоотражающими лентами.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

3.8.6. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

3.8.7. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль.

3.8.8. В разрешении устанавливать сроки и условия производства работ.

3.8.9. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение всех коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.

3.8.10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирать и вывозить производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.

3.8.11. Траншеи под проезжей частью и тротуарами необходимо засыпать песком и песчаным грунтом с послойным уплотнителем и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

3.8.12. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

3.8.13. При засыпки траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

3.8.14. Провалы, посадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, рекомендуется ликвидировать организациям – владельцам коммуникаций либо на основании договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций.

3.9. Содержание животных в городе Рассказово

3.9.1. Владельцы животных должны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

3.9.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

3.9.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории города без сопровождающих лиц.

3.9.4. Выпас сельскохозяйственных животных может осуществляться на специально отведенных администрацией города местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

3.9.5. Порядок содержания домашних животных на территории города установлен решением Рассказовского городского Совета народных депутатов.

Владельцы животных ОБЯЗАНЫ:

- располагать помещения, а также содержать на территории города сельскохозяйственных животных согласно приложению №1;

- обеспечить наличие в помещении для содержания сельскохозяйственных животных водонепроницаемого покрытия (пола).

- регулярно не реже 1 раза в 2 дня проводить санитарную обработку мест содержания животных и птиц;

- обеспечивать безопасность граждан от нападения животных.

3.9.6. Запрещено размещать на территории многоквартирных жилых домов хозяйственных построек для содержания животных и птицы;

3.9.7. Запрещено выбрасывать трупы животных на улицу, в бытовые мусорные контейнеры, вывозить на свалки.

Раздел 4. Контроль за соблюдением настоящих Норм и правил

Контроль за соблюдением настоящих Норм и правил, в рамках соей компетенции, осуществляют органы местного самоуправления города Рассказово, иные уполномоченные лица, административная комиссия города Рассказово.

Приложение №1

к Нормам и правилам по благоустройству

территории города Рассказово

Расстояние от помещений (сооружений) для содержания

и разведения сельскохозяйственных животных до объектов жилой застройки и объектов водоснабжения

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кролики- матки | лошади | нутрии |
| 10м | до 5 | до 5 | до 10 | до 10 | до 5 | до 5 |
| 20м | до 8 | до 8 | до 15 | до 20 | до 8 | до 8 |
| 30м | до 10 | до 10 | до 20 | до 30 | до 10 | до 10 |
| 40м | до 15 | до 15 | до 25 | до 40 | до 15 | до 15 |

Приложение №2

к Нормам и правилам по благоустройству

территории города Рассказово

Расстояния посадки деревьев в

зависимости от категории улицы

| Категория улиц и дорог | Расстояние от проезжей части до ствола |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородс-кого значения | 5-7 |
| Магистральные улицы районного значения | 3-4 |
| Улицы и дороги местного значения | 2-3 |
| Проезды | 1,5-2 |

Примечание: наиболее пригодные виды для посадок: липа, тополь пирамидальный, клен яселенелистный, ясень пенсивальский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышник, акация желтая.